附件：长江委入选《2020年度成熟适用水利科技成果推广清单》成果

| 序号 | 需求名称 | 清单序号 | 成果名称 | 成果持有单位 | 成果简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传统水表的物联感知改造实用技术在节水监控中的应用技术 | 19 | 互联网+农村供水 | 长江信达软件技术（武汉）有限责任公司 | 该技术按照智慧水利框架和布局，充分利用“云计算、物联网、大数据、智能化、移动互联网”等先进“互联网+”新技术，以支持百万级设备连接的物联网平台为支撑，建设从水源地到用水户的全过程自动化监控体系。运用大数据分析技术，采用“一人一页”和“一张图”的设计理念及展现方式，实现“一工程一档案”，对人饮工程运行进行全程实时监控管理，解决人饮供水中的测控不准、诊断不明、运维困难、水费难收等问题，提高供水保障率及水资源利用率，缓解饮水供需矛盾；提高水务行政管理效率，降低管理成本，建立“互联网+人饮”的建管新模式。 |
| 2 | 河湖水生态智能监测与评价新技术：长江环境DNA监测技术 | 20 | 水生态智能监测与评价新技术 | 水利部中国科学院水工程生态研究所 | 该技术以服务各类水域水生态健康评价，河（湖）长制及绿色发展为目标，由水生态智能监测技术和水生态系统评价指标体系两部分构成。水生态智能监测技术采用图像采集法建立浮游生物鉴定图谱库，集成建立浮游生物密度、粒径谱等水生态数据智能采集平台，实现水生态监测信息化。水生态系统评价指标体系是在大量监测数据基础上，针对不同水域特征筛选构建而成，可靠性高。 |
| 3 | 一体化移动式清淤设备 | 39 | 无需中断通水的小污染低成本倒虹吸管清淤装置及方法 | 长江勘测规划设计研究有限公司 | 该技术是一种倒虹吸管清淤装置及方法，应对南水北调等输调水工程中倒虹吸管内泥沙淤积、影响输水能力、影响防洪供水功能的问题。装置包括一个除泥舱和连接除泥舱的前后牵引索，除泥舱内设除泥刀组，刀组的旋转刀片削割破坏淤泥壳，刀组通过导引索在外部动力作用下可沿导轨在舱内滑动；除泥舱控制被扰动的淤泥范围，并沿吸泥管被外部吸泥泵吸至倒虹吸外。通过本技术可以保障特别是大型输调水工程在不停水、造成水质污染较小的前提下，实现对倒虹吸管的除淤工作。 |
| 4 | 水资源动态评价预测技术 | 41 | 水质监测集成技术与分析评价平台 | 长江水利委员会长江科学院 | 该平台以在线自动分析仪器及集成为硬件中心，运用现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术及相关专业分析软件和通讯网络组成水质综合在线监测系统。系统主要包括水质采样控制系统、水资源质量监测和数据采集系统、信息传输和数据分析评价系统。水质监测集成技术与分析评价平台是构成水质综合在线监测系统的核心，通过水质数据实时监测、分析及评价实现水资源水质的动态评价预测。 |
| 5 | 大型调水工程水污染应急处置技术 | 45 | 南水北调中线干线工程水污染应急处置技术及决策支持系统 | 长江勘测规划设计研究有限公司 | 该技术以国内外饮用水源地发生的突发水污染事件案例为基础，构建了水污染应急处置技术库和应急处置技术筛选指标体系及模型，以水质模型、预警技术以及GIS技术为支撑，建立了基于B/S和C/S混合构架可视化系统平台，并配备轻度污染流动水体应急处置装备，实现集水质安全信息管理、预警预报、风险评估、应急处置、地图操作于一体的南水北调中线干线水污染应急处置决策支持系统，为总干渠水环境应急管理业务提供数字化操作平台和决策支持。 |
| 6 | 水窖水柜水净化技术与设备 | 53 | 农村分散式供水的微电流电解消毒灭菌技术 | 长江水利委员会长江科学院 | 该技术采用微小电流进行电解，电解时水处于微电解状态，电极上可产生一系列活性物质（如H2O2和O3等活性氧，以及Cl2、HClO和ClO-等活性氯），杀灭水体中的细菌，是一种环境友好的水处理技术。该技术电解杀菌时间短，适用菌种范围广（包括大肠杆菌、芽孢杆菌、隐孢子虫等常见细菌），对细菌杀灭率能力强；同时该技术采用微电流，能耗低，后期维护成本低，所需设备体积小，无需额外建厂房及配套装置，不产生二次污染。 |
| 7 | 自动化调度运行管理技术 | 57 | 基于径流预报的水库供水调度动态控制技术 | 长江勘测规划设计研究有限公司 | 该技术是一项旨在提高水资源利用效率的水库调度运行管理技术，该技术以供水缺额最小、供水水量尽可能多和水库综合利用需求为目标集合，在水库供水策略中引入供水情势的控制因子，通过预报径流的丰、枯差异动态调整水库供水水量在不同区域、对象、周期下的分配方式，提高水库供水效益并降低枯水年供水破坏深度。该技术实现了“大水多供、小水少供、动态控制”的水资源优化利用目标，构建了水库供水调度方案的评价指标体系，建立了面向多目标均衡的水库供水调度方案决策模型。 |
| 8 | 高填方渠道建设关键技术 | 66 | 基于渗透结晶原理的新型混凝土裂缝修复与防护材料 | 长江水利委员会长江科学院 | 该材料由优质胶凝材料、微膨胀组分及多种活性化学成分配制而成。在混凝土开裂位置，与水作用后，材料中含有的活性化学物质通过载体向混凝土内部渗透，在混凝土中形成不溶于水的结晶体，填塞毛细孔道，达到裂缝修复与防护的功效，对各种混凝土缺陷及宽0.5mm以内的裂缝具有良好的修复能力。同时，由于引入了内部缓释抗裂养护技术，与同类产品相比有更优异的长期抗裂性和耐久性，可与基体形成整体，达到永久防护的效果。 |
| 9 | 复杂条件下长距离地下有压箱涵不断水渗水修复技术 | 68 | 复杂地质体水泥化学复合灌浆精细控制技术 | 长江水利委员会长江科学院、武汉长江科创科技发展有限公司 | 该技术通过灌浆材料和设备的链式研发，利用材料粘度、胶凝时间和灌浆压力等多参数联合调节，实现有压水和动水条件下低渗性不良地质体和混凝土缺陷（微米级）的有效处理，提高在复杂地质条件下大埋深、长距离水工输水建筑物的抗渗稳定性，解决传统防渗加固技术在不良地质体和混凝土缺陷防渗加固处理中浸润渗透效果差、水下固化时间不可控、材料与设备不匹配等问题，可有效提高严苛条件下水工地下建筑物服役寿命。 |
| 10 | 大型调水工程输水状态下渠道边坡及衬砌综合修复技术 | 71 | CW系水免疫纳米聚脲修补材料与配套技术 | 长江水利委员会长江科学院、武汉长江科创科技发展有限公司 | 该技术针对西部高寒地区水利水电工程环境昼夜温差大、混凝土结构缝开度随气温超幅变化、潮湿和明水环境下粘结强度高、基面附着力强等技术难题，以脂肪族聚脲原料为基材，通过添加纳米材料以及各种助剂制备而成的一种水免疫纳米聚脲修补材料。该材料以分子内部结构为出发点，兼有有机-无机“协同效应”、“纳米效应”共同作用。 |
| 11 |  | 72 | 伞型锚土体快速锚固新技术 | 长江水利委员会长江科学院 | 该技术将伞型锚锚头按预定方向和深度击入深层土体内，通过张拉，使伞型锚快速张开，并与深部土体相互作用，利用深层土体自身强度，快速提供边坡加固所需的锚固力。该技术具有较高的锚固时效性，适应变形能力较强，可有效解决渠坡尤其是膨胀土渠坡加固的世界级科学难题，在抢险工程中技术优势尤其明显，对运行状态渠道边坡的长期高效运行有十分重要的工程价值。 |
| 12 | 自动化调度运行管理技术 | 86 | 流域水资源监管与决策支持系统 | 长江水利委员会长江科学院 | 该系统采用面向服务的SOA架构进行整体系统规划，引入云平台技术、并行计算技术、分层技术，对象关系映射技术，以数据库管理系统为基本信息支撑，以地理信息系统（GIS）为开发平台，建立数据共享软件平台和水资源管理决策支持系统，有效组织系统平台数据库，实现对海量数据的采集、存储、实时动态更新及空间分析统计功能，实现流域水资源管理的信息动态可视化和辅助决策功能，为流域水资源管理和发展规划提供决策依据。 |
| 13 | 流域水工程联合智能调度平台；自动化调度运行管理技术 | 89 | 汉江流域及南水北调中线工程水量调度保障技术 | 长江勘测规划设计研究有限公司 | 该技术以水库及流域各河段水量平衡、流域水量分配方案等为约束条件，开展干支流控制性水利工程调度及分河段水资源调度配置，实现水库群—引调水工程—区域水量联合调度。该技术通过水量平衡关系将干支流控制性水利工程调度与分河段水资源调度配置进行耦合，集成用水总量控制指标和水量分配方案等约束，以控制断面为基础实现流域分河段、分区域水资源调度配置目标，信息化程度高，在汉江流域及南水北调中线工程水量调度中发挥了重要作用。 |